# KANALIZAČNÍ    ŘÁD   OBCE     P Ř E V Ý Š O V

Tento kanalizační řád platí pro veškerou stokovou síť obce  P ř e v ý š o v, provozovanou obcí. Je závazný pro všechny právnické a fyzické osoby a občany, které vlastní nebo spravují nemovitosti připojené na veřejnou kanalizaci nebo ji jinak užívají.

Vlastník:           Obec Převýšov čp. 89, 503 51 Chlumec a.C.

IČO: 00269387

zastoupena starostou obce – p. Steklý Ladislav

Provozovatel:   Obec Převýšov čp. 89, 503 51 Chlumec a.C.

IČO: 00269387

zastoupena starostou obce – p. Steklý Ladislav

Zpracovatel KŘ:    p. Steklý Ladislav – starosta obce

## Leden 2006

……………………………………….

razítko a podpis

- 2 -

- Úvodní ustanovení KŘ.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod / odběratelům / povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami níže citovanými, a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu:

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 428/2001 Sb. a jejich novely

- Cíle KŘ.

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě tak, aby zejména:

a/ byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu

b/ nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů

c/ odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně

d/ byla zaručena bezpečnost při práci v prostorách stokové sítě

3.  Popis území.

Obec Převýšov se nachází v Královéhradeckém kraji, okrese Hradec Králové

v povodí řeky Cidliny. V obci se nachází rodinné domky, bytovky, hospoda,

obecní dům / obecní úřad, hasičská zbrojnice /, prodejna potravin Konzum,

mateřská škola, budova ČD, rekreační objekt, zemědělská provozovna.

V obci Převýšov je v současné době celkem 333 trvale bydlících obyvatel.

Celkový počet nemovitostí v obci je 134, z toho cca 30 pro rekreaci.

Zásobení pitnou vodou je realizováno z veřejného vodovodu, na tento je

napojeno cca 90% objektů.

- 3 -

4.  Odpadní vody.

V obci vznikají odpadní vody vypouštěné do kanalizace:

a/ v bytovém fondu („ obyvatelstvo „ )

b/ v zařízení občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti

c/ v provozovnách

d/ srážkové a povrchové vody / vody ze střech, zpevněných ploch

komunikací, apod. /

e/ jiné ( podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území )

- Popis stokové sítě.

Obec Převýšov má vybudovanou kanalizační síť od r. 1965 / akce Z /,

která se postupně dle potřeby rozšiřovala. Odpadní vody s vodami

povrchovými a melioračními jsou svedeny do jednoho místa a to

otevřeného melioračního potoka za obcí při silnici na Levín.

Přesný technický popis této kanalizační sítě je obsažen v dokumentaci

„ Převýšov-pasport kanalizace „ zpracované v roce 2001.

V rámci této kanalizace je celkem v obci položeno 3.580 m kanalizačního potrubí v dimenzi DN 150 – 600 mm.

- Seznam látek, které nejsou odpadními vodami.

Látky,které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno: Podle zákona č. 254/2001 Sb. musí být zabráněno úniku do povrchových a podzemních vod:

### Zvlášť nebezpečným látkám:

- Organohalogenové sloučeniny

- Organofosforové sloučeniny

- Organocínové sloučeniny

- Látky s vlastnostmi ve vodním prostředí  karcinogenními, mutagenními nebo teratogenními

- Rtuť a její sloučeniny

- Kadmium a jeho sloučeniny

- Nerozložitelné minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

- Nerozložitelné syntetické látky, které mohou zasahovat do jakéhokoli užívání vody

- Kyanidy

## Nebezpečné látky:

- Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny

#### Zn,Cu,Ni,Cr,Pb,Se,As,Sb,Mo,Ti,Sn,Ba,Be,B,U,V,Co,Th,Te,Ag

- Biocidy a jejich deriváty

- 4 -

- Látky se škodlivým účinkem na chuť nebo vůni produktů pro lidskou spotřebu

- Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku

- Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu

- Nerepresivní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

- Fluoridy

- Amonné soli a dusitany

- Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty

- 7.  Nejvyšší přípustné množství míry znečištění odpadních vod.

Tabulka emisních standartů ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod

( dle nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. )

p – přípustné hodnoty koncentrace znečištění vypouštěných odpadních vod v mg/l

m – maximální hodnoty koncentrace znečištění vypouštěných odpad. vod v mg/l

/ hodnoty „m“ jsou nepřekročitelné /

p                               m

_____________________________________________

CHSKcr                               125                           180                 ČSN EN 1899 / 757517 /

_____________________________________________

BSK5                                     30                             60                  TNV 757520

_____________________________________________

NL                                         35                             70                   ČSN EN 872 / 757349 /

_____________________________________________

Do veřejné kanalizace v obci mohou být odváděny odpadní vody splaškové

jen v míře znečištění stanovené v tabulce / viz výše /.

Povolení vodoprávního orgánu musí vlastnit všichni producenti odpadních

vod, kteří vypouštějí odpadní vody do kanalizace:

a/ zvlášť nebezpečných závadných látek

b/ přes čistící zařízení / septik, lapač tuků, lapač ropných látek,

sedimentační jímky apod. / za účelem dodržení nejvyšší míry znečištění

podle kanalizačního řádu

Producenti odpadních splaškových vod z domácností se napojují na

kanalizaci  rovněž s povinností předčišťování.

Zjistí-li vlastník a provozovatel kanalizace překročení limitů, bude o této

skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit

náhradu v rámci platných norem.

- 5 -

8.  Opatření při poruchách, havariích a mimořádných událostech.

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí

provozovateli kanalizace tj. Obec Převýšov    tel.: 495486041

mobil:  603523470

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při

mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů a odpovídá

za uvedení kanalizace do provozu.

Hasiči                                                                         150

Policie                                                                        158

Městský úřad Chlumec n.C., odbor ŽP                      495703895

Magistrát města Hr.Králové, odbor ŽP                      495707645

Česká inspekce živ. prostředí HK                              495773402

Zemědělská vodohospodářská správa Poděbrady      325610640

Povodí Labe dispečink HK                                         495088730

- 9.  Kontrola dodržování podmínek KŘ.

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel pro veřejnou

potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod.

O výsledku kontroly / při zjištěném nedodržení podmínek KŘ / informuje bez

prodlení dotčené odběratele / producenty odpadních vod / a vodoprávní úřad.